# VIRTUAL LAN

О.Энэрэл  22B1NUM0506

МТЭС, Программ хангамж

авна.

# Ажлын зорилго

VLAN (Виртуал сүлжээ) үүсгэх, түүнийг удирдах, тохиргоо хийх үндсэн мэдлэг олж

# Үндсэн ойлголт

Switch that supports VLANs allows multiple virtual local area networks to be defined over a sin

gle physical local area network infrastructure. H

# Туршилт

Туршилтад Packet Tracer программ дээр дараах топологийг байгуулж, свич төхөөрөмж дээр VLAN, рүтер дээр Inter-VLAN routing тохируулж, ажиллагааны зарчимыг ойлгох зорилготой.

Зураг 9.1 Туршилтын топологи

- Свич дээр Student(VLAN10), Teacher(VLAN20) гэсэн хоёр тусдаа виртуал сүлжээг дараах байдлаар үүсгэнэ.

- Switch>en

- Switch# configure terminal

- Switch(config)#vlan 10

- Switch(config-vlan)#name Teacher

- Switch(config)#vlan 20

- Switch(config-vlan)#name Student

- Свичийн интерфейсд үүсгэсэн VLAN – уудаа харьяалуулж өгөх. Access порт нь тухайн физик интерфейсээр зөвхөн нэг VLAN – ийн мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгож өгдөг.

- Switch(config)#interface fa0/1

- Switch(config-if)#switchport mode access

- Switch(config-if)#switchport access vlan 10

- Switch(config-if)#exit

- Switch(config)#interface fa0/2

- Switch(config-if)#switchport mode access

- Switch(config-if)#switchport access vlan 20

- Switch(config-if) #end

- Свич дээр үүсгэсэн VLAN – ийн мэдээллээ шалгахдаа ‘show vlan’ командаар шалгана.

Зураг 9.2 Үүсгэсэн VLAN тохиргоог шалгах

- Свичийн интерфейсийг ‘trunk’ горимд тохируулах. VLAN Trunking нь нэг физик интерфейсээр олон VLAN сүлжээний мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгодог.

- Switch(config)#interface fa0/3

- Switch(config-if)#switchport mode trunk

- Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20

- Switch(config-if)#end

- Рүтер дээр Inter-VLAN тохируулах. Рүтерийн нэг физик интерфейсээр олон VLAN – ийн мэдээлэл дамжуулахын тулд тус бүр VLAN – д харьяалагдах логик дэд интерфейсүүдийг (subinterfaces) үүсгэж өгөх хэрэгтэй байдаг. Inter-VLAN – ийн энэ аргыг Router-on-a-stick гэж нэрлэдэг.

  - Router0 G0/0 интерфейс дээр VLAN10-ийн дэд интерфейс үүсгэх.

- Router(config)#interface gig0/0

- Router(config-if)#no shutdown

- Router(config-if)#interface gig0/0.10

- Router(config-subif)#

  - Тус дэд интерфейсээр VLAN 10 мэдээлэл дамжина гэдгийг зааж өгөх.

- Router(config)#interface g0/0.10

- Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

- Router(config-subif)

- Үүсгэсэн дэд интефэйсд IP хаяг оноож өгөх.

- Router(config)#interface gig0/0.10

- Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

- VLAN 20 – ийн хувьд дэд интерфейс үүсгэх.

- Router(config)#interface gig0/0.20

- Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20

- Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

- Ping команд ашиглан хоёр тусдаа (Student(VLAN20)-ээс Teacher(VLAN10)-рүү) виртуал сүлжээний хоорондын холболтыг шалгах.

Зураг 9.3 Холболт шалгах

# Даалгавар №1

- Виртуал сүлжээг үүсгэхийн тулд свич төхөөрөмжийг ашигладаг. Симулятор програмд дараах топологийг ашиглан сүлжээг байгуулна.

Зураг 9.4 Даалгавар №1 топологи

- Үүний дараа (a)багш нарын сүлжээг VLAN10, (б)оюутнуудын сүлжээг VLAN20, (c)бусад	ажилчдын	сүлжээг	VLAN30	болгож	тус	тус	тохируулна.	Зөв

тохируулсан эсэхээ шалгахын тулд ижил нэртэй(PC0-PC5) виртуал сүлжээний хэрэглэгч рүү ICMP протокол ашиглан Ping хийж холболтыг шалгаж үзнэ. Дурын хэрэглэгчээс өөр виртуал сүлжээний хэрэглэгч рүү ICMP дамжуулж хоорондоо холбогдох боломжгүйг нягтлан шалгана.

Switch 0

Switch1

Figure 1 PC0-PC5

# Даалгавар №2

Figure 2 байгуулсан тодологи

Дараах топологийн дагуу сүлжээг байгуулна.

- Свич тус бүр дээр доорх мэдээллийн дагуу VLAN тохируулж өгнө үү.

Хүснэгт 9.1 VLAN сүлжээний мэдээлэл

| VLAN | VLAN нэр |
| --- | --- |
| VLAN 10 | Teacher |
| VLAN 20 | Student |
| VLAN 30 | Wireless |

Figure 3 distributed switch

Figure 4 давхар1-switch

Figure 5 давхар2-switch

Figure 6 давхар3-switch

- 172.16.0.0/20 хаягийн блокыг ашиглан дэд сүлжээ тус бүрийг дараах байдлаар IP хаягийн хуваалтыг тооцоолон, тохируулах бөгөөд хуваалтыг тайланд тусгана уу.

  - Оюутнуудын сүлжээ – 1000 хэрэглэгчтэй

172.16.0.0/22

Network address: 172.16.0.0

Broadcast address: 172.16.3.255

Subnet mask: 255.255.252.0

  - Багш нарын сүлжээ – 300 хэрэглэгчтэй

172.16.4.0/23

Network address: 172.16.4.0

Broadcast address: 172.16.5.255

Subnet mask: 255.255.254.0

  - Wireless сүлжээ – 50 хэрэглэгчтэй

172.16.6.0/26

Network address: 172.16.6.0

Broadcast address: 172.16.6.63

Subnet mask: 255.255.255.192

- Гарцын Router дээр Inter-VLAN routing тохируулж дэд интерфейсүүдийн IP хаягийг сүлжээ бүрийн хамгийн эхний хаягийг оноож өгч тохируулаарай.

Figure 7 гарцын router

Figure 8 inner routing

# Даалгавар №3

    - МУИС-ийн Хичээлийн 7-р байр талд хийгдэх тохиргоо:

- Дараах топологийн дагуу сүлжээг байгуулна.

- Свич тус бүр дээр доорх мэдээллийн дагуу VLAN тохируулж өгнө үү.

Figure 9 Floor4-VLAN

Figure 10 Distributed switch1-VLAN

Figure 11 Distributed switch 1 trunk

Хүснэгт 9.2 VLAN сүлжээнүүдийн мэдээлэл

| VLAN | VLAN NAME |
| --- | --- |
| VLAN 10 | Teacher |
| VLAN 20 | Student |

- 192.168.0.0/23 хаягийн блокыг ашиглан тус бүр дэд сүлжээг дараах байдлаар хаяглана уу.

  - Оюутнуудын сүлжээ – 500 хэрэглэгчтэй

192.168.0.0/23

Network address: 192.168.0.0

Broadcast address: 192.168.1.255

Subnet mask: 255.255.254.0

  - Багш нарын сүлжээ – 100 хэрэглэгчтэй

192.168.2.0/25

Network address: 192.168.2.0

Broadcast address: 192.168.2.127

Subnet mask: 255.255.255.128

Figure 12 NUM7 gateway inter-VLAN

NUM7 Gateway рүтер дээр Inter-VLAN routing тохируулна уу.

Figure 13 NUM7 gateway Inter-VLAN

- NUM7 <	> Library Gateway рүтерүүдийн хооронд 10.0.0.0/30 хаяг ашиглана уу.

Figure 14 Lib gateway gig0/0

Figure 15NUM7 gateway gig0/0

Figure 16 Lib Gateway gig0/0

Figure 17 NUM7 Gateway gig0/0

- NUM7 <----> Library Gateway рүтерүүдийн хооронд чиглүүлэлт хийхдээ RIPv2 протокол ашиглана уу.

Figure 18 NUM7 RIP

Figure 19 Lib RIP

- МУИС-ийн	7-р	байранд	байрлах	хэрэглэгчдээс	номын	санд	байрлах

sisi.num.edu.mn DNS серверт хандана.

Зураг 9.6 Даалгавар №3 топологи

    - МУИС-ийн Шинэ номын сан талд хийгдэх тохиргоо

- Свич тус бүр дээр доорх мэдээллийн дагуу VLAN тохируулж өгнө үү.

Хүснэгт 9.3 VLAN сүлжээнүүдийн мэдээлэл

| VLAN | VLAN NAME |
| --- | --- |
| VLAN 10 | Teacher |
| VLAN 20 | Student |
| VLAN 30 | Engineer |
| VLAN 40 | SISI_server |

Figure 20 Floor-5 VLAN

Figure 21 Distributed switch2

- Доорх хүснэгтэд өгөгдсөн хаяглалтын дагуу төхөөрөмж тус бүр дээр тохируулж өгнө үү.

Хүснэгт 9.4 Тохиргооны утгын хүснэгт

| Hostname | Interface/VLAN | IP address/prefix | Subnet mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher B | VLAN 10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Student B | VLAN 20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| IT Engineer | VLAN 30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| sisi.num.edu.mn | VLAN 40 | 192.168.40.2 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |

- Library гарцын рүтер дээр Inter-VLAN routing тохируулна уу.

Figure 22 lib gateway inter-VLAN

- NUM7 to Library рүтер – үүдийн хооронд 10.0.0.0/30 хаяг ашиглана.

- NUM7 to Library рүтер – үүдийн хооронд чиглүүлэлт хийхдээ RIPv2 протокол ашиглана.

Figure 23 lib-gateway RIP

- DNS сервер тохируулж өгнө үү. (Домэйн нэр: sisi.num.edu.mn, IP хаяг:

# 192.168.40.2)

- Дотоод сүлжээний бүх хэрэглэгчид sisi.num.edu.mn серверт веб хандалтаар хандаж чаддаг байх ёстой.

    - Сүлжээний холболтуудыг шалгах

- Номын сан болон Хичээлийн 7-р байр сүлжээний хэрэглэгчид холболт тогтоож байгаа эсэхийг шалгана уу.

- Дотоод сүлжээний хэрэглэгчдийн төхөөрөмжөөс sisi.num.edu.mn сервер рүү хандаж байгаа эсэхийг шалгана уу.

# Шалгах Асуулт

- Default VLAN, Мanagement VLAN, Voice VLAN, Native VLAN-уудын ялгааг тайлбарлана уу?

- Trunk mode болон access mode-н талаар тайлбарлана уу?

- VLAN Tag талбарыг тайлбарлана уу?

- Өөр өөр сүлжээнд байгаа хэрэглэгчид нэг VLAN-д хамрагдаж болох уу? Хэрвээ болох бол яагаад гэдгийг тайлбарлан бичнэ үү.